要求仕様書

検査成績書トレンド集約ツール

第2版

製造業 品質担当者向け／ローカルPC完結

# 更新履歴

| 版 | 区分 | 主な内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1版 | 新規作成 | 検査成績書トレンド集約ツールの要求仕様（REQ-1〜REQ-5） |
| 第2版 | 変更 | グラフ仕様の精緻化（REQ-5.3.2）／バッチ処理の追加（REQ-6）／統計機能の追加（REQ-7）。REQ-1.1を廃止 |

本書は第2版です。第1版の決定は、変更対象として挙げた箇所を除きそのまま保っています。第2版で変更・追加した箇所には本文中で「【第2版】」と印を付けています。

## 第2版の変更サマリー

- 【外側】REQ-5.3.2：散布図を点のみ（線なし）に変更し、縦軸・横軸にラベルと目盛り値を表示。

- 【内側】REQ-6（新規・大項目）：親フォルダを選ぶと配下の品目フォルダ全てを1階層分バッチ処理する。

- 【内側】REQ-7（新規・大項目）：検査項目ごとに統計量（平均・標準偏差・分散・Cp・Cpk）を算出しサマリーに記載する。

- 【内側】REQ-1.1（廃止）：「1フォルダ＝1品目を起点」は、バッチ対応のため廃止。後継はREQ-6.1。

- REQ-2・REQ-3・REQ-4の判定・計算の基本は変更なし（単品目処理時はREQ-4の挙動を温存）。

# 1. このツールは何か

製造業の品質担当者（1〜2名）が、自分の手元のPCの中だけで使う道具です。クラウドは使いません。

品目ごとに複数のロットがあり、ロットごとに検査成績書がExcelで存在します。このツールは、検査成績書（複数ロット）をまとめて読み込み、検査項目ごとの平均値が時間とともにどう動いているかを、表と散布図で見える化します。さらに、検査項目ごとの工程能力（ばらつきと規格への余裕）を統計量として算出します。

【第2版】品目フォルダを1つ選んで処理することも、複数の品目フォルダをまとめた親フォルダを選んで一括処理（バッチ処理）することもできます。

出力は検査項目ごとに1つのExcelファイルとして作られ、後の分析の土台となる個々の測定値の生データも一緒に残します。

# 2. 背景と困りごと

- 品目ごとに複数ロットがあり、各ロットの検査成績書がExcelファイルで散らばっている。

- いまはそれを手作業で1つにまとめ、平均の推移を確認している。

- 手作業のため時間がかかり、転記ミスも起きやすい。

- 月次・四半期で品質の傾向を確認したいが、毎回の集計作業が負担になっている。

- 【第2版】品目数が多いと、品目ごとに1つずつ処理するのは手間がかかる。

- 【第2版】平均だけでなく、ばらつきや工程能力（規格への余裕）も同時に把握したい。

# 3. このツールがやること

「やること」を大・中・小の3階層に整理し、それぞれにIDを振りました。中項目は「テストで1つの観点として確かめられるふるまい」を単位にしています。廃止した要求は取り消し線で示し、番号は再利用しません。

## REQ-1　フォルダを起点に、品目内の全ロットの検査成績書を読み込む

- REQ-1.1　ユーザーが選択した1フォルダ（1品目分）を処理の起点とする　【廃止】

  - 理由：親フォルダ選択による複数品目の一括処理に対応するため。後継：REQ-6.1（フォルダ種別の自動判定）。単品目フォルダの直接選択自体はREQ-6.1で存続

  - REQ-1.1.1　フォルダ直下の .xlsx ファイルのみを対象とする

  - REQ-1.1.2　集約結果フォルダ・一時ファイル（~$ 始まり）は対象から除外する

  - REQ-1.1.3　対象ロットが0件の場合は処理せずメッセージを表示する

- REQ-1.2　各ファイルの様式（A/B/C）をヘッダ文字とセル位置で判定する

  - REQ-1.2.1　判定時の文字照合は表記ゆれを正規化したうえで行う

  - REQ-1.2.2　どの様式にも合致しない場合は当該ロットを不備として扱う

## REQ-2　2つの独立した経路で測定値を取得し、照合して採否を決める

- REQ-2.1　経路1：平均セルのAVERAGE関数が参照する範囲から測定値を取得する

- REQ-2.2　経路2：様式定義が規定する測定値セル範囲から測定値を取得する

- REQ-2.3　2経路の測定値を照合し、一致すれば採用・不一致なら不備とする

  - REQ-2.3.1　両経路の測定値が1点ずつ完全一致すること

  - REQ-2.3.2　両経路の測定値から算出した平均が完全一致すること

  - REQ-2.3.3　いずれかの経路が成立しない（数式が読めない・様式に合致しない・破損）場合は不備とする

## REQ-3　検査項目ごとに測定値・検査日・ロット番号を整理する

- REQ-3.1　検査項目名でロット間のデータを揃える

  - REQ-3.1.1　検査項目名は表記ゆれ（異体字・全角半角・空白）を正規化して一致判定する

- REQ-3.2　ロット番号と検査日を様式定義のセル位置から取得する

  - REQ-3.2.1　ロット番号はセルの値を採用する（ファイル名は補助）

  - REQ-3.2.2　検査日が日付として読めない場合は当該ロットを不備として扱う

- REQ-3.3　採用した測定値からツール側で平均を再計算する

  - REQ-3.3.1　平均は小数2桁・四捨五入（ROUND_HALF_UP）で丸める

## REQ-4　不備を検査し、人の判断のもとで処理を進める（単品目処理時）

- REQ-4.1　全ロットを先に一括チェックし、不備ロットを一覧表示する

  - REQ-4.1.1　一覧にはファイル名・ロット番号・不備の内容を表示する

- REQ-4.2　不備があれば処理を止め、続行か中止かをユーザーに1回問う

  - REQ-4.2.1　続行を選んだ場合のみ、不備ロットを除外して正常ロットで集約する

  - REQ-4.2.2　中止を選んだ場合は集約ファイルを出力しない

- REQ-4.3　正常ロットが0件の場合は集約ファイルを作らず不備一覧のみ表示する

## REQ-5　検査項目ごとに集約Excelファイルを出力する

- REQ-5.1　検査項目ごとに1ファイルを作成する

  - REQ-5.1.1　ファイル名は『検査項目名_出力日時』とし、禁止文字は置換する

  - REQ-5.1.2　選択フォルダ内に『集約結果_出力日時』フォルダを作り、その中に出力する

  - REQ-5.1.3　再実行のたびに新しい日時フォルダを作り、過去の結果を上書きしない

- REQ-5.2　サマリーシートを出力する

  - REQ-5.2.1　出力日時・読み込んだロット数・ロット一覧（No・ファイル名・ロット番号・検査日・測定点数）を記載する

  - REQ-5.2.2　除外した不備ロットも一覧に残し、測定点数をNAとし備考に不備理由を記載する

  - REQ-5.2.3　サマリーに統計量（平均・標準偏差・分散・Cp・Cpk）の欄を設け、検査項目ごとに記載する

- REQ-5.3　平均値の推移シート（表＋散布図）を出力する

  - REQ-5.3.1　表は検査日・平均値・ロット番号の列で構成する

  - REQ-5.3.2　散布図は点のみ（線なし）とし、横軸（検査日）・縦軸（平均値＋単位）にラベルと目盛り値を表示する

- REQ-5.4　データ台帳シート（測定値の生データ）を出力する

  - REQ-5.4.1　ファイル名・ロット番号・検査項目・測定No・セル番地・測定値の列で構成する

  - REQ-5.4.2　不備で除外したロットの測定値は台帳に含めない

## REQ-6　親フォルダ配下の複数品目をバッチ処理する

- REQ-6.1　選択フォルダの種別（親フォルダ／品目フォルダ）を中身で自動判定する

  - REQ-6.1.1　直下に対象.xlsxがあれば品目フォルダ、サブフォルダのみなら親フォルダとして扱う

  - REQ-6.1.2　親フォルダの場合は直下1階層のサブフォルダのみを品目フォルダとして処理し、入れ子（孫以下）は対象外とする

- REQ-6.2　品目フォルダごとに独立して集約処理を繰り返す

  - REQ-6.2.1　バッチ処理では不備ロットを自動的に除外し、品目ごとの処理を止めない

  - REQ-6.2.2　1つの品目で処理不可（規格不一致・全ロット不備など）が起きても、他の品目の処理は継続する

- REQ-6.3　全品目の処理結果を最後にまとめて報告する

  - REQ-6.3.1　品目ごとに、除外したロットと理由・処理可否を一覧で表示する

## REQ-7　検査項目ごとに統計量（平均・標準偏差・分散・Cp・Cpk）を算出する

- REQ-7.1　規格の上限・下限を様式定義のセル位置から取得する

  - REQ-7.1.1　A様式は各項目行のN列（規格下限）・O列（規格上限）から取得する

  - REQ-7.1.2　B様式は平均行の下の規格下限行・規格上限行の各項目列から取得する

  - REQ-7.1.3　C様式は集計ブロックの規格下限列・規格上限列の各項目行から取得する

- REQ-7.2　同一品目・同一項目で規格値がロット間で食い違う場合は当該品目を処理不可とする

  - REQ-7.2.1　処理不可の品目は出力ファイルを作らず『規格値が一致しないため処理できません』と表示する

- REQ-7.3　統計量を全ロットの全測定値を合算した集団として算出する

  - REQ-7.3.1　標準偏差・分散は標本（n−1で割る）として算出する

  - REQ-7.3.2　Cp・Cpkは両側規格（上限・下限の両方がある項目）のみ対応する

# 4. 入力と出力

## 4.1 入力：検査成績書Excel（様式は品目ごとに3パターン）

品目フォルダの中に、1品目分・複数ロットの検査成績書Excelが入っています。同じ品目のロットは様式が揃っており、品目をまたぐと下の3様式に分かれます。すべての様式で、平均は必ずAVERAGE関数で入っています。

【第2版】各様式に、検査項目ごとの規格下限・規格上限を追加しました（統計量Cp・Cpkの算出に使用）。下表の「規格」行が追加箇所です。

【A様式：横持ち】例＝六角ナット（シート名：検査成績書）

| セル | 内容 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| B1 / B2 / B3 | 品名 / ロット番号 / 検査日 | 検査日は日付型 |
| A5〜M5 | 見出し行 | 検査項目・基準値・測定1〜測定10・平均 |
| A6以降 | 検査項目（1行1項目） | 例：二面幅(mm)、高さ(mm) |
| C〜L列 | 測定値10点（横並び） | 測定1〜測定10 |
| M列 | 平均（=AVERAGE(C:L)） | 関数で算出 |
| N列 / O列 | 規格下限 / 規格上限 | 【第2版】見出しN5=規格下限,O5=規格上限。例：二面幅 N6=16.9,O6=17.1 |

【B様式：縦持ち】例＝シャフト（シート名：成績表）

| セル | 内容 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| E1 / E2 / E3 | 品名 / ロット番号 / 検査日 | 右側にヘッダ。検査日は日付型 |
| A5以降 | 見出し行 | 測定No・各検査項目（列方向） |
| A6〜A15 | 測定No 1〜10（縦並び） | 10点 |
| B列・C列… | 検査項目ごとの測定値 | 例：外径(mm)、全長(mm) |
| 平均行（A16） | 各列の平均（=AVERAGE） | 関数で算出 |
| 規格行（A17/A18/A19） | 規格下限 / 基準値 / 規格上限 | 【第2版】各項目列に値。例：外径 B17=19.9（下限）,B19=20.1（上限） |

【C様式：縦積み】例＝プレート（シート名：Inspection）

| セル | 内容 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| B1 / B2 / B3 | 品名 / ロット番号 / 検査日 | 検査日は日付型 |
| A5〜C5 | 見出し行 | 検査項目・測定No・測定値 |
| A列 | 検査項目名（縦に繰り返す） | 同じ項目名が10行続く |
| B列 / C列 | 測定No 1〜10 / 測定値 | 項目ごとに繰り返す |
| 集計ブロック（A27〜） | 項目ごとの平均（=AVERAGE） | 見出しA28=検査項目,B28=平均 |
| C28 / D28 / E28 | 規格下限 / 基準値 / 規格上限 | 【第2版】集計ブロックの各項目行に値。例：板厚 C29=2.85（下限）,E29=3.15（上限） |

## 4.2 出力：検査項目ごとの集約Excel

検査項目ごとに1つのExcelファイルを作ります（例：外径_mm_20260625_140710.xlsx）。各ファイルは3つのシートを持ちます。

シート1「サマリー」

| 列 | 内容 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| — | タイトル・出力日時・読み込んだロット数 | ヘッダ情報 |
| No / ファイル名 | 通し番号 / 元ファイル名 | 例：B-Lot01.xlsx |
| ロット番号 / 検査日 | セルから取得した値 / 日付 | 検査日は散布図の横軸 |
| 測定点数 / 備考 | 採用した測定値の個数 / 不備理由 | 不備ロットは測定点数=NA、備考に理由 |
| 統計量欄 | 平均・標準偏差・分散・Cp・Cpk | 【第2版】検査項目ごとに記載。全ロット合算・標本(n−1)で算出 |

シート2「平均値の推移」

| 列 | 内容 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 検査日 / 平均値 / ロット番号 | 表の3列 | 平均値はツールが再計算 |
| （グラフ）散布図 | 点のみ（線なし） | 【第2版】横軸=検査日・縦軸=平均値(単位付き)。両軸にラベルと目盛り値を表示 |

シート3「データ台帳」

| 列 | 内容 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| ファイル名 / ロット番号 / 検査項目 | 由来情報 |  |
| 測定No / セル番地 / 測定値 | 1〜10 / 取得元セル / 個々の値 | Cp・Cpk・分散の土台 |

※ 不備で除外したロットの測定値は、データ台帳には含めません（サマリーには行を残します）。統計量も、データ台帳に載る測定値（採用分）から算出します。

# 5. 処理の流れ

上から下へのワークフローです。各ステップに対応するIDを添えています。【第2版】でステップ⓪（フォルダ種別の判定とバッチの繰り返し）と⑩（統計量の算出）を追加しました。

| 順 | ステップ | 対応ID |
| --- | --- | --- |
| ⓪ | フォルダを選択し、種別を判定（親なら直下の品目フォルダを1つずつ繰り返す） | REQ-6.1, REQ-6.2 |
| ① | 品目フォルダ内の対象ファイルを集める（.xlsxのみ／出力・一時ファイルは除外） | REQ-1.1.1, REQ-1.1.2 |
| ② | 各ファイルの様式（A/B/C）を判定（ヘッダ文字＋セル位置・正規化） | REQ-1.2 |
| ③ | 2経路で測定値を取得（経路1＝AVERAGE参照範囲／経路2＝様式レイアウト） | REQ-2.1, REQ-2.2 |
| ④ | 2経路を照合（値の一致・平均の一致）。経路不成立は不備 | REQ-2.3 |
| ⑤ | ロット番号・検査日を取得、検査項目名を正規化して揃える | REQ-3.1, REQ-3.2 |
| ⑥ | 規格上下限を取得。ロット間で食い違えばその品目を処理不可とする | REQ-7.1, REQ-7.2 |
| ⑦ | 不備を判定（単品目：人が続行/中止／バッチ：自動除外して継続） | REQ-4, REQ-6.2 |
| ⑧ | 採用測定値から平均を再計算 | REQ-3.3 |
| ⑩ | 採用測定値の合算から統計量（平均・標準偏差・分散・Cp・Cpk）を算出 | REQ-7.3 |
| ⑨ | 検査項目ごとに集約Excel（3シート＋散布図＋統計量）を出力 | REQ-5 |
| ⑪ | （バッチ時）全品目の処理結果をまとめて報告 | REQ-6.3 |

# 6. やらないこと（今回のスコープ外）

- 様式の手動指定（様式は自動判定する）。

- 3様式（A/B/C）以外の新しい様式への対応（合致しなければ不備として扱う）。

- 基準値に対する合否判定（規格外れロットの自動抽出などは行わない）。

- 入れ子（孫フォルダ以下）の再帰的なバッチ処理（親フォルダ直下1階層のみ対象）。

- 【第2版で追加】片側規格（上限のみ・下限のみ）の項目に対するCp・Cpk算出（両側規格のみ対応）。

※ 第1版で「やらないこと」に挙げていた「Cpk・分散などの統計量の算出」は、第2版でREQ-7として対応済みのため、やらないことから外しました。

# 7. なぜ既存ツールでは足りないか

手作業のExcel集計では、品目ごとに様式が違うため毎回貼り付け位置を考える必要があり、時間がかかるうえ転記ミスが避けられません。また、平均値だけを拾うと、その平均がどの測定値から作られたのかが残らず、後で統計量を出したくなったときに生データを集め直すことになります。

このツールは、様式の違いを自動で吸収し、2経路の照合で測定値の取り違えを防ぎ、個々の測定値を追跡可能な形（取得元セル番地つき）で残します。さらに第2版では、複数品目を一括処理し、工程能力（Cp・Cpk）まで一度に算出します。これは既存の手作業や単純な集計マクロでは満たせない部分です。

# 8. 使う人に持たせる安心

- 怪しいデータを黙って混ぜない：2経路で照合し、合わなければ不備として扱う。

- 人が最後に決める（単品目処理時）：不備があれば止めて、続行か中止かを人が選ぶ。

- 除外したロットが分かる：除外したロットと理由をサマリーに必ず残す。

- 【第2版】バッチ処理でも結果が追える：全品目の除外ロット・処理可否を最後にまとめて報告する。

- 【第2版】規格が食い違う品目は無理に計算しない：規格不一致の品目は処理せず、その旨を表示する。

- 値の出どころが追える：データ台帳に取得元のセル番地を残す。統計量も採用測定値から算出する。

- 過去の結果を壊さない：再実行のたびに新しい日時フォルダへ出力する。

- 外に出ない：すべて手元PC内で完結し、クラウドを使わない。

# 9. 前提にする技術・道具

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 画面（GUI） | tkinter（ローカルのデスクトップ画面。フォルダ選択・不備一覧・続行/中止の確認・バッチ結果の報告） |
| Excel入出力・グラフ | openpyxl（読み込み・数式解析・書き込み・散布図の生成） |
| 統計量の算出 | 標本標準偏差・分散（n−1）。Cp・Cpkは両側規格のみ。標準ライブラリ（statistics 等）で算出可能 |
| 動作環境 | 手元のWindows PC内で完結。クラウド・外部通信なし |
| 対象ファイル形式 | .xlsx |
| 既存スタックとの整合 | 他の自作ツールと揃え、tkinter＋openpyxl構成とする |

# 10. ID辞書（全IDの一覧）

廃止IDは status 列に「廃止」と記し、行は残します（トレーサビリティ維持）。

| ID | 階層 | 状態 | 実現すること |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-1 | 大 | 有効 | フォルダを起点に、品目内の全ロットの検査成績書を読み込む |
| REQ-1.1 | 中 | 廃止 | ユーザーが選択した1フォルダ（1品目分）を処理の起点とする（親フォルダ選択による複数品目の一括処理に対応するため。後継：REQ-6.1（フォルダ種別の自動判定）。単品目フォルダの直接選択自体はREQ-6.1で存続） |
| REQ-1.1.1 | 小 | 有効 | フォルダ直下の .xlsx ファイルのみを対象とする |
| REQ-1.1.2 | 小 | 有効 | 集約結果フォルダ・一時ファイル（~$ 始まり）は対象から除外する |
| REQ-1.1.3 | 小 | 有効 | 対象ロットが0件の場合は処理せずメッセージを表示する |
| REQ-1.2 | 中 | 有効 | 各ファイルの様式（A/B/C）をヘッダ文字とセル位置で判定する |
| REQ-1.2.1 | 小 | 有効 | 判定時の文字照合は表記ゆれを正規化したうえで行う |
| REQ-1.2.2 | 小 | 有効 | どの様式にも合致しない場合は当該ロットを不備として扱う |
| REQ-2 | 大 | 有効 | 2つの独立した経路で測定値を取得し、照合して採否を決める |
| REQ-2.1 | 中 | 有効 | 経路1：平均セルのAVERAGE関数が参照する範囲から測定値を取得する |
| REQ-2.2 | 中 | 有効 | 経路2：様式定義が規定する測定値セル範囲から測定値を取得する |
| REQ-2.3 | 中 | 有効 | 2経路の測定値を照合し、一致すれば採用・不一致なら不備とする |
| REQ-2.3.1 | 小 | 有効 | 両経路の測定値が1点ずつ完全一致すること |
| REQ-2.3.2 | 小 | 有効 | 両経路の測定値から算出した平均が完全一致すること |
| REQ-2.3.3 | 小 | 有効 | いずれかの経路が成立しない（数式が読めない・様式に合致しない・破損）場合は不備とする |
| REQ-3 | 大 | 有効 | 検査項目ごとに測定値・検査日・ロット番号を整理する |
| REQ-3.1 | 中 | 有効 | 検査項目名でロット間のデータを揃える |
| REQ-3.1.1 | 小 | 有効 | 検査項目名は表記ゆれ（異体字・全角半角・空白）を正規化して一致判定する |
| REQ-3.2 | 中 | 有効 | ロット番号と検査日を様式定義のセル位置から取得する |
| REQ-3.2.1 | 小 | 有効 | ロット番号はセルの値を採用する（ファイル名は補助） |
| REQ-3.2.2 | 小 | 有効 | 検査日が日付として読めない場合は当該ロットを不備として扱う |
| REQ-3.3 | 中 | 有効 | 採用した測定値からツール側で平均を再計算する |
| REQ-3.3.1 | 小 | 有効 | 平均は小数2桁・四捨五入（ROUND_HALF_UP）で丸める |
| REQ-4 | 大 | 有効 | 不備を検査し、人の判断のもとで処理を進める（単品目処理時） |
| REQ-4.1 | 中 | 有効 | 全ロットを先に一括チェックし、不備ロットを一覧表示する |
| REQ-4.1.1 | 小 | 有効 | 一覧にはファイル名・ロット番号・不備の内容を表示する |
| REQ-4.2 | 中 | 有効 | 不備があれば処理を止め、続行か中止かをユーザーに1回問う |
| REQ-4.2.1 | 小 | 有効 | 続行を選んだ場合のみ、不備ロットを除外して正常ロットで集約する |
| REQ-4.2.2 | 小 | 有効 | 中止を選んだ場合は集約ファイルを出力しない |
| REQ-4.3 | 中 | 有効 | 正常ロットが0件の場合は集約ファイルを作らず不備一覧のみ表示する |
| REQ-5 | 大 | 有効 | 検査項目ごとに集約Excelファイルを出力する |
| REQ-5.1 | 中 | 有効 | 検査項目ごとに1ファイルを作成する |
| REQ-5.1.1 | 小 | 有効 | ファイル名は『検査項目名_出力日時』とし、禁止文字は置換する |
| REQ-5.1.2 | 小 | 有効 | 選択フォルダ内に『集約結果_出力日時』フォルダを作り、その中に出力する |
| REQ-5.1.3 | 小 | 有効 | 再実行のたびに新しい日時フォルダを作り、過去の結果を上書きしない |
| REQ-5.2 | 中 | 有効 | サマリーシートを出力する |
| REQ-5.2.1 | 小 | 有効 | 出力日時・読み込んだロット数・ロット一覧（No・ファイル名・ロット番号・検査日・測定点数）を記載する |
| REQ-5.2.2 | 小 | 有効 | 除外した不備ロットも一覧に残し、測定点数をNAとし備考に不備理由を記載する |
| REQ-5.2.3 | 小 | 有効 | サマリーに統計量（平均・標準偏差・分散・Cp・Cpk）の欄を設け、検査項目ごとに記載する |
| REQ-5.3 | 中 | 有効 | 平均値の推移シート（表＋散布図）を出力する |
| REQ-5.3.1 | 小 | 有効 | 表は検査日・平均値・ロット番号の列で構成する |
| REQ-5.3.2 | 小 | 有効 | 散布図は点のみ（線なし）とし、横軸（検査日）・縦軸（平均値＋単位）にラベルと目盛り値を表示する |
| REQ-5.4 | 中 | 有効 | データ台帳シート（測定値の生データ）を出力する |
| REQ-5.4.1 | 小 | 有効 | ファイル名・ロット番号・検査項目・測定No・セル番地・測定値の列で構成する |
| REQ-5.4.2 | 小 | 有効 | 不備で除外したロットの測定値は台帳に含めない |
| REQ-6 | 大 | 有効 | 親フォルダ配下の複数品目をバッチ処理する |
| REQ-6.1 | 中 | 有効 | 選択フォルダの種別（親フォルダ／品目フォルダ）を中身で自動判定する |
| REQ-6.1.1 | 小 | 有効 | 直下に対象.xlsxがあれば品目フォルダ、サブフォルダのみなら親フォルダとして扱う |
| REQ-6.1.2 | 小 | 有効 | 親フォルダの場合は直下1階層のサブフォルダのみを品目フォルダとして処理し、入れ子（孫以下）は対象外とする |
| REQ-6.2 | 中 | 有効 | 品目フォルダごとに独立して集約処理を繰り返す |
| REQ-6.2.1 | 小 | 有効 | バッチ処理では不備ロットを自動的に除外し、品目ごとの処理を止めない |
| REQ-6.2.2 | 小 | 有効 | 1つの品目で処理不可（規格不一致・全ロット不備など）が起きても、他の品目の処理は継続する |
| REQ-6.3 | 中 | 有効 | 全品目の処理結果を最後にまとめて報告する |
| REQ-6.3.1 | 小 | 有効 | 品目ごとに、除外したロットと理由・処理可否を一覧で表示する |
| REQ-7 | 大 | 有効 | 検査項目ごとに統計量（平均・標準偏差・分散・Cp・Cpk）を算出する |
| REQ-7.1 | 中 | 有効 | 規格の上限・下限を様式定義のセル位置から取得する |
| REQ-7.1.1 | 小 | 有効 | A様式は各項目行のN列（規格下限）・O列（規格上限）から取得する |
| REQ-7.1.2 | 小 | 有効 | B様式は平均行の下の規格下限行・規格上限行の各項目列から取得する |
| REQ-7.1.3 | 小 | 有効 | C様式は集計ブロックの規格下限列・規格上限列の各項目行から取得する |
| REQ-7.2 | 中 | 有効 | 同一品目・同一項目で規格値がロット間で食い違う場合は当該品目を処理不可とする |
| REQ-7.2.1 | 小 | 有効 | 処理不可の品目は出力ファイルを作らず『規格値が一致しないため処理できません』と表示する |
| REQ-7.3 | 中 | 有効 | 統計量を全ロットの全測定値を合算した集団として算出する |
| REQ-7.3.1 | 小 | 有効 | 標準偏差・分散は標本（n−1で割る）として算出する |
| REQ-7.3.2 | 小 | 有効 | Cp・Cpkは両側規格（上限・下限の両方がある項目）のみ対応する |